	设备请购文件
	项目名称
	半成品料浆分离设备改型项目

	
	分项名称
	

	
	请购文件号
	

	合同号
	
	版次
	T0
	第10页/共10页



	螺旋卸料过滤离心机
技术要求
用户名称：  重庆聚狮新材料科技有限公司
用户地址：  重庆市长寿区经济技术开发区
项目代码：     
装置代码：    


	T0
	供采购
	
	
	
	
	
	

	R0
	供审查
	
	
	
	
	
	

	修改
	说明
	设计
	日期
	审核
	日期
	批准
	日期



目录

3

一、
请购产品

3

二、
乙方资质

3

三、
供货范围

4

四、
技术要求

7

五、
设计基础数据

8

六、
工厂检验和试验

9

七、
验收

10

八、
其他



本请购文件适用于重庆聚狮新材料科技有限公司（以下简称：甲方）请购设备的技术采购。供货方（以下简称：乙方）所提供的请购产品需满足本文件及所有附件的要求。任何异议、偏离和替代均应得到甲方的书面认可。
请购产品

	序号
	位号
	名称
	型号、材质
	数量
	单位
	备注

	1
	1M3101\3301\3401
	螺旋卸料沉降过滤浓缩离心机
	LLWZ-530，316L
	3
	套
	


乙方资质

乙方应在报价文件中提供以下资质文件（资料）供资质审查：

●法定代表人授权书（原件）
●统一社会信用代码证（营业执照）复印件（加盖公章）
     ●设备制作的相关资质、证明等
     ●近三年类似业绩等其他资料
     ●质量管理体系认证证书（如ISO9001）
●设备加工能力证明（含设备清单及检测设备说明）
供货范围

乙方供货范围包括但不限于以下内容，所有部件需明确规格、材质、制造商及技术参数：
1.设备本体及附属系统
根据请购设备技术要求对设备进行充分设计、制作，提供完整的设备整机，包括但不限于以下：设备本体、控制仪表、进出口等。
转鼓转速、振动值、油温开关量信号、油压开关量信号等参数进DCS；
辅助系统：液压油轴承润滑及冷却系统（含油箱、泵、冷却器）、冲洗系统（含阀门、管路）、进出口管路（带配对法兰、垫片及紧固件）；
安全保护装置：螺旋过扭矩保护器、振动超限报警器、紧急停车按钮。
提供一年设备易损件或更换件。并注明清单、参数：
	序号
	名称
	规格型号
	材质
	数量
	单位
	制造厂家
	单价
	备注

	1
	筛网
	适配设备型号
	316L
	2
	件
	（乙方填写）
	
	含安装工具

	2
	机械密封件
	适配轴径
	PTFE材质
	2
	套
	（乙方填写）
	
	

	3
	轴承
	（具体型号）
	高温轴承钢
	2
	套
	（乙方填写）
	
	

	4
	振动传感器
	（具体型号）
	不锈钢
	1
	个
	（乙方填写）
	
	

	5
	液压油滤芯
	（具体型号）
	玻璃纤维
	5
	个
	（乙方填写）
	
	


现场服务
现场安装指导：派专业技术人员现场指导设备就位、管路连接、电气接线，提供安装校验记录。
调试与培训：完成单机调试（含空载/负载试运行），对甲方操作及维护人员进行2次培训操作（理论+实践，含设备原理、故障排查、日常维护），提供培训签到表及课件。
配合验收：协助完成联动调试、168小时满负荷运行及性能验收。
图纸资料
提供的图纸资料包括但不限于以下文件：
	序号
	图纸、资料
	提供时间
	纸质份数
	电子版本
	备注

	1
	设备选型技术方案、详细参数和说明等
	投标时
	1
	可编辑版+PDF
	需说明处理量、分离效率的计算依据

	2
	设备外形图（含三维模型）、设备重量等
	投标时
	1
	STEP格式+PDF
	含设备尺寸、重量、重心坐标

	3
	设备施工图（安装图、尺寸图、载荷等）及基础条件图等
	中选后7日内
	3
	CAD+PDF
	基础载荷需明确动载荷/静载荷

	4
	电气 、仪表条件，电气原理图、接线图
	中选后7日内
	3
	CAD+PDF
	含防爆等级、接地要求

	5
	公用工程条件
	中选后7日内
	3
	      PDF
	提供种类、需求规格及需求量

	6
	交货清单，含设备清单和备品备件清单
	交货时
	3
	PDF
	需说明明确的规格型号等参数

	7
	出厂检验合格证，含材质报告、质量证明书、试验报告等
	交货时
	3
	PDF
	含316L材质光谱分析报告

	8
	列明配件、易损件型号、规格参数及厂家清单
	交货时
	3
	PDF
	

	9
	设备竣工图纸资料
	交货时
	3
	PDF
	

	10
	设备操作手册（含故障代码表）
	交货时
	5
	PDF
	需包含日常维护周期表

	
	纸质资料应整理成册。
核定期间所有的图纸资料可通过电子邮件等形式递交1份电子文档。
	


技术要求
1、选型基础条件
	项  目
	工艺条件及要求
	备   注

	分离物料
	半成品料浆
	

	主要成份
	PPS颗粒、水
	

	固相比重 g∕㎝3
	1.02
	

	料浆比重 g∕㎝3
	1.04
	

	固相粒径 um
	10-500目
	

	固相含量 %（Wt/Wt）
	8-30%
	设备需适应波动范围

	料浆PH值
	9-10
	

	料浆温度 ℃
	常温（20-40℃）
	

	料浆粘度 mPa.s
	1.53
	

	处理量 T/h（干基）
	2-3
	

	滤饼含湿量 %
	小于40%
	

	滤液固含量SS(PPM)
	无明显固体大颗粒，SS小于3000PPM
	

	进料压力MPa
	0.03～0.05（高位槽放料）
	

	工作区域
	生产主装置21米层
	

	其余要求
	无
	


2、主要设备技术要求
（1）设备结构：螺旋沉降过滤浓缩离心机；
（2）与物料接触部分材料要求：316L不锈钢（需提供材质证明书及光谱检测报告）；
（3） 筛网间隙：间隙≤0.04mm,保证小的漏料；
（4）转鼓：直径（由乙方选型确定），转速≥1800r/min（需提供离心力计算书），动平衡精度≤G6.3；
（5）防堵塞和跑料\跑液的结构设计：出料端机壳与内转股间歇防止堵塞、防止积料、卡料；同时防止滤液与滤渣（固体出料）串料、跪料；
（6）密封要求：迷宫密封+机械密封，密封处设防积料斜坡结构（坡度≥30°）

（7）电气相关要求:变频电机，功率（由乙方选型确定），电机防爆等级Ex dⅡBT4，不带电控柜、现场操作箱。
（8）安全要求：符合 GB 19815-2005《离心机安全要求》，设置安全联锁装置（开门即停机）。
（9）其他要求:物料不溶于水，固体出料腔设计防结料结构；带液压油轴承润滑和冷却系统；带螺旋过扭矩保护系统。
3、其他要求
（1）按以上基础条件和技术要求完善设备整体设计方案、选型配置方案和说明，并提供设备详细供货配置清单，内容包括但不限于设备及部件名称、规格型号、材料材质、数量、提供商及其它说明。
（2）提供一年的备品备件并列明配置清单及参数。
（3）乙方应保证设备采购的材料、制造、检验及试验均按相关国家标准、规范执行。即使经过甲方批准，乙方也不能免除其图纸/文件中的矛盾、错误、漏项的责任，同时乙方应承担因此而产生的一切费用。
（4）提供设备性能保证指标、质量保证措施、售后服务承诺等。
（5）包装、运输及贮存保护

A、设备出厂前应经甲方确认所有试验与检查已经完成并验收合格。
B、发运前乙方清洗所有部件并对其做适当的防腐处理及必要的保护，以保证设备运到现场后不用采取另外的措施，至少能在室外存放6个月而不会发生任何损坏。
C、所有部件均应适当地包装和固定，以防运输过程中造成损坏。所有部件均应按相关标准防腐处理并涂刷标准颜色的油漆。
D、所有设备一次性整体发往项目现场。
E、所有可拆卸的部件都应做出相应的配合标记。
F、其他参照JB/T4711-2003《压力容器油漆、包装、运输》对设备进行包装、运输等。
（6）其他标准附件/辅件

设备铭牌、接地板、所有接管的配对法兰或法兰盖、紧固件及垫片等、包装辅助材料、运输用连接件、安装、试车和开车所需备品备件、地脚螺栓、专用工具等。
（7）图纸资料
按文件清单的要求提供。
（8）现场管理
现场指导安装、调试及试运行应严格执行现有规范、标准，并受甲方的监管。
调试到验收前应对甲方相关人员进行至少一次的理论培训和现场实操培训。
设计基础数据

（1）气温

年平均气温            17.4℃

极端最高气温          41.1

极端最低气温          -2.3℃

无霜期                336

最热月平均            29.3℃

最冷月平均            6.7℃

（2）气压：

最高气压             97.84kPa

最低气压             95.88kPa

年平均气压            96.9kPa

（3）湿度：

年平均相对湿度        82

平均最小相对湿度      10%

（4）降水量：

年平均降雨量      1181.1毫米

年最大暴雨量      1490.8毫米

日最大降雨量       196.3毫米

（5）风向：

常年主导风向          NNE

常年次导风向          WS

频率                  33%

（6）风速与风压：

平均风速              1.74m/s

最大风速              15m/s

年雷电目数：          44天

工厂检验和试验

设备的制造、组装期间，乙方应按本文件及相应标准对设备进行检验和试验，需制定详细检验计划（含节点、方法、标准），并提供相关程序文件供甲方审查。在按照买卖双方同意的检验程序进行检验时，甲方或甲方委托的第三方有权参加设备材料的检验和试验。如果有外购关键材料，乙方应通知材料供应商，甲方或第三方有权在其制造期间参加设备材料的检验和试验。

乙方在进行装配，检验和试验之前一周内通知甲方并向甲方提供待检验产品的检验项目和进度表。甲方在收到乙方的检验进度之后十天内通知乙方，告知甲方代表参加检验的时间。如甲方不予回复可视为甲方自动放弃参与检验。

关键检验节点（甲方有权见证）：

（1）材料入厂检验（316L 材质光谱分析）；

（2）转鼓焊接探伤（UT/MT 检测，符合 JB/T 4730）；

（3）转鼓动平衡试验（符合 ISO 1940）；

（4）整机空载试运行（连续 8 小时，振动值≤4.5 mm/s）；

（5）负载试验（用料浆测试，滤饼含湿量≤40%）。

乙方需提供所有检验记录（含照片、视频），甲方签署的检验意见不免除乙方质量责任。

按照合同技术附件进行的所有检验和试验，无论甲方是否派代表参加， 都不能解除乙方按合同要求应承担的责任。当设备、材料在现场进行开箱检验时，也不能以甲方的检验来代替乙方的检验工作，甲方代表在乙方参加检验和试验时不签署任何检验和试验的文件。
验收
1.到货验收
外观：无变形、锈蚀，油漆符合 JB/T 4711-2003（干膜厚度≥80μm）；

资料：图纸、材质证明、出厂报告等齐全（按供货范围第 4 条）；

部件：数量、规格与装箱清单一致，无损坏。

2.性能验收
设备安装投产后，满负荷连续稳定运行168小时（进料量、固含量按设计值），设备运转正常，达到技术参数及要求，才可视为性能考核合格。其中至少包括以下主要指标：

●  设备的强度保证、防腐蚀性保证、密封保证、安全保证、振动保证
保证所提供的设备是技术先进、成熟、可靠的全新产品，在设计、工艺或材料的选择上无缺陷和差错。保证设备的制造质量，所供设备出厂前均进行工厂检验。
●  运行状况达到设计技术要求

满足甲方提供的工艺参数、设计要求以及相关标准和规范下，达到设备设计性能指标要求。满足检测精度、灵敏度等要求，具体如下：
 滤饼含湿量、滤液固含量，每 2 小时取样一次，合格率≥95%；
   ② 振动值≤4.5 mm/s（轴承座处测量）；
   ③ 噪声≤85 dB (A)（距设备 1 米处测量，符合 GB 4980-2003）；
   ④ 无泄漏（密封处无可见滴漏）。

流程：乙方提交验收申请→甲方组织测试→出具验收报告（双方签字）。

●  图纸资料完整齐全
技术文件及图纸的内容正确、完整。
3.质保
质保期为性能验收合格之日起12个月。

质保期内：设备出现质量问题，乙方需 2 小时内响应，24 小时内到场维修，免费更换故障部件；
售后服务：提供终身技术支持，质保期后提供优惠备件供应（报价不高于市场价 10%）

其他

甲方有对设备在材料准备、制造、试验、检验及完工各阶段进行检查的权利。此检查不免除乙方对设备的材料选择、制造、检验和设备质量保证的责任以及在规定操作条件下满足设备性能的责任。

乙方的投标/比选文件需经重庆聚狮新材料科技有限公司审查和确认以后方能作为甲方采购订货的技术附件。
